附件2：

建筑深基坑工程检测要求

| 基坑 类型 |  | 检测项目 | 检测方法及数量 | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排桩 | 灌注桩 | 完整性检查 | 抽取总桩数的30%，且不少于20根进行小应变检测 | 检测单位 |
|  |  |  | 小应变检测结果影响受力时，采用钻芯法进行补充检测，其检测数量为总桩数的2%，不少于3根 |  |
|  |  |  | 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 |  |
|  |  | 成孔的垂直度 | 钻孔桩采用测斜仪测量，其数量为总桩数的10%，且不少于10根 | 检测或施工单位 |
|  |  | 孔径 | 钻孔桩采用井径仪测量，其数量为总桩数的10%，且不少于10根 |  |
|  | 预制桩 | 焊缝探伤检测 | 对焊接接头抽取总桩数的10% | 检测单位 |
|  |  | 完整性检查 | 抽取总桩数的30%，且不少于20根进行小应变检测 |  |
|  | 钢桩 | 焊缝探伤检测 | 抽取总桩数的20% | 检测单位 |
| 地下连续墙 |  | 混凝土质量检验 | 抽取大于总槽段数20%的槽段，且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 | 检测单位 |
|  |  | 成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 | 采用井径仪等，其数量为总槽段数的20% | 检测或施工单位 |
| 水泥土墙 （SMW支护） |  | 成桩质量检查 | 成桩三天内，轻便动力触探不少于总桩数的2%，且不少于5根 | 施工或检测单位 |
|  |  | 完整性及其强度 | 水泥土达到28天后，采用钻芯法检测完整性及其强度，其钻芯数量不少于总桩数的2%，且不少于5根 | 检测单位 |
| 土钉墙 |  | 承载力 | 采用抗拉试验检测承载力。在同一条件下，试验数量不少于土钉总数的1%，且不应少于6根 | 检测单位 |
|  |  | 喷射混凝土厚度检测 | 喷射混凝土的厚度采用钻孔检测，钻孔数为每100m2墙面1组，每组不少于3点 |  |
| 锚杆 |  | 锚杆抗拔力 | 不应少于锚杆总数的1%，且不应少于3根 | 检测单位 |
| 支撑 体系 |  | 焊缝探伤检测 | 钢支撑的焊缝应抽取总数的20%进行探伤检测 | 检测单位 |
| 基坑土体加固 |  | 同水泥土墙 |  |  |